睡眠仪：心率，呼吸率，在床/离床，夜晚睡眠报告（入睡起床时间，平均心率/呼吸率）

（一）步态

1、步速

跌倒风险线：0.8m/s，正常步速下限：小于等于3.60km/h

2、步频

步频 = 60 ÷ 单个步态周期时长 × 2

60岁以上老人，步频低于80步/分钟时，跌倒风险显著提高

（二）体位

1、坐/站

研究确定了13.93秒作为预测跌倒风险的临界值，其敏感度为0.73，特异度为0.58

2、转身

180°转身以2.45秒为界，敏感性达83.3%，特异性为71.1%；360°转身以3.46秒为界，敏感性达91.7%，特异性为74.2%

（三）心率

当前文献并未直接给出老年人跌倒与睡眠心率之间的量化关系

（四）呼吸频率

当前文献尚未直接揭示睡眠呼吸频率与老年人跌倒之间的特异性关联

（五）睡眠时间及时长

1、时间

与正常就寝时间（21:00-23:00）相比，过早就寝（早于21:00）和过晚就寝（晚于23:00）均与复发性跌倒风险的增加显著相关。具体而言，过早就寝者发生复发性跌倒的比值比（OR）为1.90，过晚就寝者为1.33

2、时长

与每晚睡眠7-8小时的老年人相比，睡眠<7小时组的跌倒风险高出3.67倍，而睡眠>9小时组的风险也高出2.35倍

睡眠时间过短（<5小时）的老年人跌倒风险增加34.9%，而睡眠时间过长（>8小时）者跌倒风险增加26.7%

一、总体设计要点

- 四级等级（每个具体指标）对应分值：0、1、2、3

  - 0 = 低风险（最低关注）

  - 1 = 低中风险

  - 2 = 中等风险

  - 3 = 高风险（最高关注）

- 每个指标的“颜色信号”（红、黄、绿）独立输出，按“得分百分数”计算后映射：

  - 计算方法：百分比 = 得分 / 该指标准备最大分值 × 100%

  - 颜色映射规则（统一三色标准）：

    - 绿色（Green）: 百分比 <= 25%

    - 黄色（Yellow）: 25% < 百分比 <= 60%

    - 红色（Red）: 百分比 > 60%

- 综合风险等级判定（全局）：

  - 将所有指标的颜色信号看作子信号，按层级逻辑合成一个总等级。

  - 简单合成法1（加权平均法，等权）：将每项的百分比求平均，得到总百分比，再按同样的颜色映射规则得到总颜色。

  - 简单合成法2（分组叠加法，保留类别权重）：按类别（步态、体位、生理信号、睡眠时长/时间）对各自的指标汇总成一个组内百分比，再对组百分比求平均，再映射颜色。若任一组达到红色，则总结果倾向红色；若全部为绿色且总平均也在绿色区间，则总结果为绿色，依此类推。

- 实施要点

  - 需要对每一个具体小指标定义可直接量化的输入值（如实际测量值、计时、频率等），以及针对该指标的0-3分映射规则。

  - 对于文档中出现但未给出直接量化阈值的指标，建议提供一个临床数据输入模板，由系统据此输出分值和颜色；下版本可以通过学习数据来拟合更精准的阈值。

二、基于文档的分项分级规则与实现要点

- 步态

- 指标A：步速

  - 文献要点：跌倒风险线为 0.8 m/s；正常步速下限：小于等于 3.60 km/h

  - 建议的分值规则（可直接实现的逻辑）

    - 若测得步速 <= 0.8 m/s：得分=3

    - 若测得步速 > 0.8 m/s 且 <= 3.60 km/h（≈1.0 m/s）：得分=2

    - 若测得步速 > 3.60 km/h：得分=0 或 1，视为偏高步速但未明确跌倒线的风险

  - 备注：若你有实际步速单位换算，确保统一将速度换算成 m/s 以对照阈值。

- 指标B：步频

  - 文献要点：年龄≥60，步频低于80步/分钟显著提高跌倒风险

  - 建议的得分规则

    - 若步频 < 80 bpm：得分=3

    - 若 80 <= 步频 < 某中位阈值（如 90 bpm，需本地数据校准）：得分=2

    - 若 90 <= 步频 < 100 bpm：得分=1

    - 步频>100 bpm：得分=0

  - 备注：上限阈值需结合当地人群分布进行微调，当前仅给出方向性划分。

- 体位

- 指标A：坐/站

  - 文献要点：13.93 秒作为预测跌倒风险的临界值（敏感度0.73，特异度0.58）

  - 建议的得分规则

    - 若坐/站时间 >= 13.93 秒：得分=3

    - 若 10 ≤ 时间 < 13.93：得分=2

    - 若 5 ≤ 时间 < 10：得分=1

    - 若 时间 < 5：得分=0

- 指标B：转身

  - 文献要点：180°转身以 2.45 秒为界，敏感性83.3%、特异性71.1%；360°转身以 3.46 秒为界，敏感性91.7%、特异性74.2%

  - 建议的得分规则（两种转身动作合并评估）

    - 180°转身时间 >= 2.45 秒：得分=3

    - 180°转身 1.5–2.45 秒：得分=2

    - 180°转身 < 1.5 秒：得分=0

    - 360°转身时间 >= 3.46 秒：得分=3

    - 360°转身 2.5–3.46 秒：得分=2

    - 360°转身 < 2.5 秒：得分=0

  - 备注：若只测一种转身，按对应阈值分配；若两项都测，综合取高值或平均，视具体实现策略。

- 睡眠时间及时长

- 指标A：就寝时间（时间段）

  - 文献要点：正常就寝时间段为 21:00–23:00；过早（<21:00）或过晚（>23:00）均与复发性跌倒风险增加相关

  - 建议的得分规则

    - 就寝时间在 21:00–23:00：得分=0

    - 就寝时间 < 21:00：得分=3

    - 就寝时间 > 23:00：得分=3

  - 备注：若有更细的时间段划分（如具体分布百分位），可进一步微调。

- 指标B：睡眠时长

  - 文献要点：睡眠时间与跌倒关系显著：睡眠<7小时风险增高；睡眠>9小时风险也增高；极端值（睡眠<5小时、>8小时）的额外风险

  - 建议的得分规则

    - 睡眠时间 7-8 小时：得分=0

    - 睡眠时间 < 7 小时：得分=3

    - 睡眠时间 > 9 小时：得分=3

    - 睡眠时间 5-<7 小时：得分=2（在边界值附近的细化）

    - 睡眠时间 > 8 小时且 <= 9 小时：得分=1

  - 备注：可按你们样本的睡眠分布进行阈值优化。

三、输出格式设计

- 每个指标输出：

  - 指标名称

  - 得分（0-3）

  - 得分百分比 = 得分 / 该指标最大分值 × 100%（通常最大分值为3，个别指标若最大分值设为4，请相应调整百分比基数）

  - 颜色信号（Green/Yellow/Red）：

    - 百分比 <= 25% → Green

    - 25% < 百分比 <= 60% → Yellow

    - 百分比 > 60% → Red

- 分类分组输出（示例结构）

  - 步态组（包含 步速、步频）：

    - 步速：分值、百分比、颜色

    - 步频：分值、百分比、颜色

    - 步态合成百分比（组内平均或加权平均后得到的组百分比）及颜色

  - 体位组（坐/站、转身）：

    - → 同上

  - 睡眠组（就寝时间、睡眠时长）：

    - → 同上

- 最终总评：

  - 以组级颜色信号的多数规则或平均的组百分比得到总百分比

  - 总百分比映射为总颜色（Green/Yellow/Red）

四、例子（假设数据演示） 说明：以下数值为假设，帮助你理解如何落地计算。实际使用请把真实测量值代入。

- 步速：实际步速 0.85 m/s

  - 规则：若步速 <= 0.8 → 3；否则 0.8 < 步速 <= 3.6 km/h（≈1.0 m/s） → 2

  - 结果：得分 2；百分比 2/3 ≈ 66.7% → 红色

- 步频：实际 78 bpm

  - 规则：<80 → 3

  - 结果：得分 3；百分比 100% → 红色

- 坐/站：实际 14 秒

  - 规则：>=13.93 → 3

  - 结果：得分 3；百分比 100% → 红色

- 180°转身：实际 2.6 秒

  - 规则：>=2.45 → 3

  - 结果：得分 3；百分比 100% → 红色

- 360°转身：实际 3.2 秒

  - 规则：2.5–3.46 → 2

  - 结果：得分 2；百分比 66.7% → 红色

- 心率：未给出明确阈值，示例性：正常睡眠心率区间内

  - 结果：得分 0；百分比 0% → 绿色

- 呼吸频率：同心率处理

  - 结果：得分 1；百分比 33% → 黄色

- 就寝时间：实际 22:15（在 21:00–23:00 内）

  - 结果：得分 0；百分比 0% → 绿色

- 睡眠时长：实际 6.5 小时

  - 结果：睡眠<7 小时，得分 3；百分比 100% → 红色

组别汇总（示意）

- 步态组：步速（2，66.7%，红）+ 步频（3，100%，红） → 组百分比约 83% → 红

- 体位组：坐/站（3，100%，红）+ 转身（3，100%，红） → 组百分比 100% → 红

- 生理信号组：心率（0，0%，绿）+ 呼吸（1，33%，黄） → 组百分比 ~ 17%～33%区间，整体偏绿偏黄

- 睡眠组：就寝（0，0%，绿）+ 睡眠时长（3，100%，红） → 组百分比 ~ 50% → 黄/红边界

总评合成示例

- 假设各组平均百分比：步态83%（红）、体位100%（红）、生理信号33%（黄）、睡眠50%（黄）

- 总体平均百分比 = (83 + 100 + 33 + 50) / 4 ≈ 66.5% → 红色总警报

- 最终输出：全局总等级为“红色高风险”；各子项颜色如上单项输出。

五、把它落地到你的系统时的实现要点

- 数据输入层：确保每一个指标都有明确的输入字段和单位（如步速 m/s、步频 bpm、时间秒、睡眠时长小时、就寝时间点等）。

- 映射规则配置化：把上述每个小指标的阈值和分值写成配置表，方便后续调参与本地化。

- 计算流程：

  - 对每个指标按照规则计算得分（0-3）。

  - 计算该指标的得分百分比与颜色。

  - 将同组内的指标进行组内汇总（平均百分比或加权平均，按你们策略选择）。

  - 生成全局总百分比并映射颜色。

- 结果输出格式：JSON/表格/图表均可，包含：

  - 指标名、得分、百分比、颜色

  - 组别汇总百分比、颜色

  - 全局总百分比、颜色

六、最后的可执行模板（伪代码/框架）

- 输入：各指标实际测量值

- 输出：每项分数、百分比、颜色；组别汇总；全局颜色

示例伪代码片段（简化版）

- define MAX_SCORE = 3

- function score_step_speed(speed_mps): if speed_mps <= 0.8: return 3 elif speed_mps <= 1.0: return 2 elif speed_mps <= 1.5: return 1 else: return 0

- function color_from_percent(pct): if pct <= 25: return Green elif pct <= 60: return Yellow else: return Red

- for each indicator: value = input_value s = corresponding_score_function(value) pct = (s / MAX_SCORE) * 100 color = color_from_percent(pct) store(indicator, s, pct, color)

- group_aggregation = aggregate(group_indicators) // 平均百分比或加权

- total_pct = average(all_group_pcts)

- total_color = color_from_percent(total_pct)